| 授课日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级组别 |  |  |  |  |  |
| # §7—6（6） 电控发动机怠速转速过高故障排除 |  |  |  |  |  |
| 教学目的 | 1、掌握电控发动机怠速转速过高故障排除 2、掌握诊断仪器的使用 |  |  |  |  |
| 教教学准备 | 参考书：《汽车电控发动机构造与维修》、《汽车电子技术》等 教具：凌志400、奥迪100、日产蓝鸟、本田雅阁等。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 熟悉、掌握电控发动机怠速转速过高故障排除。 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 电控发动机怠速转速过高故障排除 |  |  |  |  |
| 教学方法 | 利用多媒体教学设备讲授、示范。 |  |  |  |  |
| 教学组织 | 课堂组织： 1）、学生按时进入教室，师生互致问候。2）、检查学生出勤、上课期间维持教学纪律。讲解学习本课的重要性。 |  |  |  |  |
|  | 复习旧课： 提问内容： 1）、电控发动机怠速转速过低现象、原因 2）、电控发动机怠速转速过低排除流程 |  |  |  |  |
|  | 导入新课 汽车电控发动机怠速转速过高怎么办？ |  |  |  |  |

# 讲授新课

（五）、怠速转速过高

##### 1、现象：

转速高于正常转速，发动机油耗增加。

##### 2、原因：

进气温度传感器、水温传感器、节气门位置传感器、空气流量计（或进气压力传感器）故障，开关信号故障，怠速控制阀故障，节气门体故障，喷油器故障，真空漏气，发动机控制单元故障或匹配设定问题等。

##### 3、检测步骤：【图14-6】

##### 4、实例：

例  某通用车怠速转速高，检查空气流量计怠速时信号值过高，检查节气门位置传感器怠速时信号电压0.5V正常，检查怠速控制阀时发现阀因积炭卡住不能动作，造成怠速空气量增加，发动机ECU喷油量增加，怠速转速升高。清洗怠速控制阀后，怠速转速恢复正常。

# 安 全 措 施

1、注意安全操作，使用工具设备注意不要伤及自己及同学。

2、比较的重的教具必须要经过老师同意并在进行了安全防护才能移动。

3、不经老师允许不得起动发动机，不得动用各类电源、用电设备或机械设备。

4、严禁在实习场地打闹。

5、严禁私自将各类实习用品带出实习场所。

# 巡 回 指 导

一、集中指导

发动机怠速转速过高故障检测与排除

二、个别指导

针对学生在实习中出现的不同问题分别 进行指导。

| 教 学 过 程 | 结束指导 发动机冷怠速转速过高故障检测与排除 |
| --- | --- |
|  | 布置作业 作业六 |
| 执行情况及体会 |  |