| 授课日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级组别 |  |  |  |  |  |
| # §7—6（9）电控发动机减速或停车熄火故障排除 |  |  |  |  |  |
| 教学目的 | 1、掌握电控发动机减速或停车熄火故障排除 2、掌握诊断仪器的使用 |  |  |  |  |
| 教教学准备 | 参考书：《汽车电控发动机构造与维修》、《汽车电子技术》等 教具：凌志400、奥迪100、日产蓝鸟、本田雅阁等。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 熟悉、掌握电控发动机减速或停车熄火故障排除。 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 电控发动机减速或停车熄火故障排除 |  |  |  |  |
| 教学方法 | 利用多媒体教学设备讲授、示范。 |  |  |  |  |
| 教学组织 | 课堂组织： 1）、学生按时进入教室，师生互致问候。2）、检查学生出勤、上课期间维持教学纪律。讲解学习本课的重要性。 |  |  |  |  |
|  | 复习旧课： 提问内容： 1）、发动机动力不足、加速不良现象、原因 2）、发动机动力不足、加速不良排除流程 |  |  |  |  |
|  | 导入新课 发动机减速或停车熄火怎么办？ |  |  |  |  |

# 讲授新课

（八）、发动机减速或停车熄火

##### 1、现象：

发动机运行时放开加速踏板，或踩制动踏板，汽车停驶后立即熄火。

##### 2、原因：

根本原因是发动机从非怠速至怠速时，怠速稳不住，所以熄火。具体原因有：怠速控制阀故障，节气门位置传感器怠速信号错误，油压故障，氧传感器信号错误，点火系统故障和点火正时不正确等。

##### 3、检测步骤：【图14-9】

##### 4、实例：

例  某林荫大道车，发动机怠速偏低，行驶中放开加速踏板，发动机转速下降至200r/min～300r/min后熄火。检查节气门位置传感器，逐渐踩下加速踏板，信号从0.5V渐上升，放开加速踏板又渐下降0.5 V，说明节气位置传感器信号良好。由于发动后怠速就偏低，所以重点检查怠速进气量，检查怠速控制阀信号正常，拆下怠速控制阀，怠速空气通道积炭严重，造成怠速进气量少。清洗后恢复正常。

# 安 全 措 施

1、注意安全操作，使用工具设备注意不要伤及自己及同学。

2、比较的重的教具必须要经过老师同意并在进行了安全防护才能移动。

3、不经老师允许不得起动发动机，不得动用各类电源、用电设备或机械设备。

4、严禁在实习场地打闹。

5、严禁私自将各类实习用品带出实习场所。

# 巡 回 指 导

一、集中指导

电控发动机减速或停车熄火故障检测与排除

二、个别指导

针对学生在实习中出现的不同问题分别 进行指导。

| 教 学 过 程 | 结束指导 电控发动机减速或停车熄火故障检测与排除 |
| --- | --- |
|  | 布置作业 作业九 |
| 执行情况及体会 |  |